榕环评〔2026〕79号

福州市生态环境局关于国道G104线福清东瀚至大壤段公路工程生态环境影响

报告书的审批意见

福清市东瀚镇人民政府：

你单位《国道G104线福清东瀚至大壤段公路工程生态环境影响报告书（报批本）》(以下简称《报告书》)及申请审批的报告收悉。经组织技术审查，并征求福州市福清生态环境局意见，现提出审批意见如下：

一、国道G104线福清东瀚至大壤段公路工程位于福清市东瀚镇，项目路线起于福清市东瀚镇东瀚村，顺接现状国道G104线北盛至东瀚段（二级公路），沿北坪村东侧布设，经田乾村，终于大壤村，于东瀚互通顺接现状国道G104线与渔平高速共线段。路线全长约3.7公里。项目全线按一级公路标准建设，双向四车道，路基宽度26米。

根据《报告书》评价结论和福州市环境影响评价技术中心出具的技术评估报告（编号：2-2026-023），该项目建设符合国家产业政策和福州市生态环境分区管控要求，符合《福建省国省道公路网规划（2024-2035年）》《福州市“十四五”综合交通运输发展专项规划》等相关规划要求。在严格落实《报告书》提出的各项生态保护措施和风险防控措施，加强环境管理的前提下，从环境影响角度分析，项目建设可行。同意项目按照《报告书》中所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染、防止生态破坏的措施进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中应认真落实《报告书》提出的各项生态环境保护和环境风险防范措施，并重点做好以下工作：

1.生态环境防治

严格落实周边生态保护红线、基本农田等保护措施，严禁破坏周边基本农田及生态保护红线。严格控制施工范围，施工活动应严格限制在经主管部门批准用地范围之内，不得占用生态保护红线，减少对周边生态环境、野生动物栖息、觅食环境的影响。主体工程完工后，及时对施工便道、施工场地、表土堆场和土石方中转场等临时占地进行生态恢复。

2.水污染防治

严格落实《报告书》提出的施工期和运营期的水污染防治措施，尽量减少对周边水环境的影响。施工期生活污水依托当地污水处理系统处理；生产废水经隔油沉淀处理后回用于洒水抑尘，不外排。

3.大气污染防治

项目不设置沥青混凝土搅拌站。易扬尘作业应采取湿法，施工期加强场地道路洒水降尘，减少施工及车辆运输扬尘影响。村庄沿线的施工场地四周连续设置封闭的施工围挡，临村庄路段围挡上方设置雾化喷淋设施。加强公路的绿化带建设，减缓运营期汽车尾气对周边大气环境的影响。

4.噪声污染防治

合理安排施工时间和布置施工场地，临近敏感建筑物的施工场地设置临时隔声围墙。预测超标的声环境保护目标对应路段采取降噪措施，加强对沿线声环境敏感目标的噪声跟踪监测，并根据监测结果及时完善沿线噪声防治措施；提请并积极配合当地政府做好公路沿线两侧用地的规划控制，避免交通噪声对新增声环境敏感目标的噪声影响。

5.固废污染防治

施工期所产生的建筑垃圾应尽量回收利用，对不可利用部分应收集后运至指定地点进行消纳处置，不得随意处置。弃土方外运至当地政府部门指定的场地进行综合利用。隔油池污泥、废机油委托有相应危险废物处置资质单位处置。施工人员生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门统一清运处理。

6.环境风险防范

认真落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施和设施；运营期应加强危险化学品运输车辆事故环境风险管理。

三、排放标准

1.废气。施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应的无组织排放监控浓度限值。

2.噪声。施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）排放限值。运营期沿线声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准（临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑物面向街道一侧范围内执行4a类标准；临街建筑以低于三层楼房（含开阔地）的建筑为主，相邻区域为2类声环境功能区，道路边界外35米范围内执行4a类标准）。

3.固废。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求，转移管理执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号）相关规定。

四、《报告书》审批后，如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发 生重大变动的，应当依法重新报批项目环评。《报告书》自批准之日起满5年，方开工建设的，项目环评应当依法报我局重新审核。

五、项目应加强环境管理，推进落实各项生态环境保护措施。严格执行环境保护“三同时”制度，加强施工期环境管理。竣工后应按规定程序实施竣工环境保护验收。

六、我局委托福州市生态环境保护综合执法支队开展该项目环保“三同时”监督检查，由福州市福清生态环境局负责该项目日常环保监督管理工作。

福州市生态环境局

2026年10月28日

| 抄送： | 福州市生态环境保护综合执法支队，福州市环境影响评价技术中心，福州市福清生态环境局，福建环诺科技有限公司。 |  |
| --- | --- | --- |
| 福州市生态环境局 |  | 2026年10月28日印发 |